Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Тюменской области

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

Допущен к защите

Зав. отделением технологий

железнодорожного транспорта

______Н.В.Сваткова

«___»________2025 г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

МДК 02.01, раздел 1: Организация работы и управление подразделением организации

Тема: Расчет показателей экономической эффективности ремонта тормозного цилиндра

ТКТТС.О.23.02.06.ТЭ-1-22В.КП.ПЗ

Пояснительная записка

Выполнил обучающийся                                                        Комарских А.Н.

Подпись          Ф. И. О.

Руководитель курсовой работы                                           Третьякова М.В.

Подпись              Ф. И. О

Курсовая работа защищена

с оценкой «________»

Третьякова М.В.

(подпись,  Ф. И. О. руководителя)

«____» _____________ 2025 г.

Тюмень,2025

СОДЕРЖАНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

КР. ПЗ.

Разраб.

Провер.

Третьякова М.В.

Н. Контр.

Утверд.

Расчёт показателей экономической эффективности ремонта тормозного цилиндра

Пояснительная записка.

Лит.

Листов

Пр.№        ч. 26.09.2025

Введение                                                                                                           3                                                                                                         1Технико-экономическая характеристика работы участка                         4

1.1 Назначение и характер  работы  участка                                                 4

1.2  Исходные данные  для расчетов                                                              9

1.2.1 Технологическая  карта ремонта тормозного цилиндра                     9

1.2.2 Техническая оснащенность участка                                                     10

1.3 Годовая программа ТО и ТР                                                                     11

2. Расчет капитальных вложений на проектирование участка                    12

3   Расчет затрат на выполнение Р и ТО                                                        14

3.1 Расчет затрат на оплату труда                                                                  14

3.2 Расчет  производственных затрат                                                            19

3.3 Расчет  непроизводственных затрат                                                        23

3.4 Расчет затрат на производство единицы продукции и                          27

результативных показателей

4 Расчет показателей экономической эффективности                                28

Заключение                                                                                                      30

Список использованных источников                                                            31

ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Безопасность движения железных дорог должна обеспечиваться технической исправностью ТПС. В настоящее время ООО «Локо-Тех-Сервис», являясь частным предприятием, осуществляет ТР и ТО ТПС на условиях подряда, управляя активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию, производство узлов и деталей для предприятий, производящих ремонт тягового подвижного состава. Производственную базу ООО «Локо-Тех-Сервис» составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России - от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают 33 тысячи человек, их силами обслуживаются большая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».

Объект исследования: Сервисное локомотивное депо станции Тюмень ООО «Локо-Тех-Сервис»

Предмет исследования: Ремонт тормозного цилиндра

Цель работы: Выполнить расчёт показателей экономической эффективности ремонта тормозного цилиндра

Задачи работы:

– Определить назначение и характер работы цеха и участка

– Рассчитать годовую программу Р и ТО

– Выполнить расчёт капитальных вложений на оборудование участка

– Выполнить расчет производственных и непроизводственных затрат

-  Определить стоимость единицы Р и ТО и результативные показатели

- Выполнить расчет показателей эффективности ремонта и срок окупаемости капитальных вложений

Структура курсовой работы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ              УЧАСТКА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Назначение и характер работы участка ремонта тележечного цеха

Автоматный цех является производственной структурной единицей ремонтного локомотивного депо. В своей структуре цех имеет специализированные участки по Р и ТО: рамы тележки, буксы, колесно-моторных блоков, тормозных рычажных передач и других узлов

Участок компрессорный указанного цеха по ремонту тормозного цилиндра предназначен для выполнения работ, связанных с обслуживанием и восстановлением функциональности данного устройства. Основная задача участка — поддержание в исправном состоянии тормозного цилиндра, что обеспечивает безопасность и надежность работы локомотивов.

Деятельность ремонтных локомотивных депо осуществляется в результате многократно повторяющихся комплексов рабочих операций, формирующих производственные процессы: основные, вспомогательные, обслуживающие и организационные.

В комплекс основных производственных процессов участка входят: разборочный, заготовительный, обрабатывающий, ремонтный, сборочный, а так же процессы, в результате которых из предметов труда получается запланированная продукция.

Вспомогательные процессы участка: процессы, которые в результате которых основная продукция не создается, но наличие этих процессов способствует её создание, обеспечивает её качество и заданное количество, такие как: энергообслуживание, инструментальное обслуживание  и ремонт технических средств депо, цеховой транспорт, подъемное оборудование и другие.

Обслуживающие процессы участка: материально-техническое обслуживание, очистка, мойка, сушка, уборка, складирование.

Организационные процессы участка: включает в себя операции контроля, транспортировки, хранения и учета сырья и материалов, комплектующих изделий

По степени участия работников в производственном процессе и степени его машинизации процессы классифицируются на следующие типы: автоматические процессы; машинные процессы; машинно-ручные процессы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

ручные процессы; аппаратурные процессы. На производственном  участке осуществляются следующие процессы:

Эффективность производственного процесса в большой степени зависит от степени рациональности выбранных вариантов и способов организации работы предприятия. При изучении опыта организации производственных процессов многих промышленных предприятий не трудно заметить, что в основном они формируются на основе следующих, наиболее часто используемых принципов:

специализации;  пропорциональности; параллельности; прямоточности;  непрерывности;  ритмичности;  стандартизации.

Принцип специализации в локомотивном хозяйстве депо –это организация специализированных участков и цехов для ремонта каких-либо одних агрегатов или одного типа оборудования локомотива.

Принцип параллельности заключается в том, что при организации производится планируется одновременно выполнение отдельных операций или работ. Чаще всего применяется при организации работ комплексных бригад на ремонте локомотивов.

Принцип прямоточности – дает возможность организовать процесс так, чтобы перемещение узлов и деталей выполняется кратчайшими путями без пересечений и встреч.

Принцип непрерывности производственного процесса – уменьшить простои и перерывы в технологических процессах и в целом производственном цикле. Позволяет загрузить оборудование и увеличить производительность труда рабочих.

Принцип организации ритмичность –это равномерная работа в равные промежутки времени производительности процесса на всех его стадиях, то есть работа без авралов к концу отчетного периода.

Принцип организации стандартизация предусматривает применение стандартных запчастей и комплектующих изделий.

В зависимости от применяемых вариантов разделения труда, организации технологических процессов на рабочих местах и от принципов организации

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

трудовых процессов, а также от количества наименований продукции производства делятся на три основных типа: массовое, серийное и единичное (индивидуальное).

Массовое производство – это ремонт и техническое обслуживание в соответствии с планово-предупредительной системой согласно графиков производства работ и нормативных сроков эксплуатации.

Серийное производство - тип организации производства, при котором  в локомотивном депо осуществляется ремонт определенных серий локомотивов: ТЭП-70, 2 ТЭ116,2ТЭ25км и других.

Единичное производство в локомотивных депо - тип  организации производства, которое характеризируется единичным ремонтом или техническим обслуживанием локомотивов сторонних организаций на условиях подряда.

Часть производственного процесса от начала работ до получения готовой продукции называется производственным циклом. В локомотивном депо величина производственного цикла измеряется календарным временем от начала определённого вида ремонта до окончания всех работ в соответствии с Правилами ремонта и сдачи отремонтированного локомотива в эксплуатацию.

При организации ремонтов локомотивов в депо в настоящее время применяются элементы почти всех типов производства, рассмотренных  выше. Это дает возможность широкого внедрения самых передовых методов организации ремонта локомотивов, в том числе и поточного производства. Специализация локомотивных депо по производству определенных видов ремонта однотипных серий локомотивов позволяет поставить его на поток. Такая организация работ дает большой экономический эффект, позволяет повысить производительность труда и более производительно использовать оборудование.

При выполнении текущих ремонтов отдельных узлов и агрегатов локомотивов реально возникает возможность применения очень эффективного типа производства - поточного. Основой поточного производства является поточная линия. Поточная линия представляет собой комплекс технологического, контрольно-измерительного и подъёмно-транспортного оборудования.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Для осуществления ТР и ТО необходимы техническая и технологическая подготовка ремонтного производства. Подготовка производства ведется по нескольким направлениям: научно-исследовательские работы (внедеповские и внутридеповские). Ее содержание изложено в единой системе технологической подготовки производства (ЕСТПП). ЕСТПП приводит полный перечень необходимой документации для выполнения этих работ; организационная подготовка производства - это совокупность мероприятий, которые выполняются по планированию, организации, учету и контролю выполнения работ на всех стадиях подготовки производства по ремонту локомотивов в депо.

Текущая практика организации ремонта ТПС полностью осуществляется по планово-предупредительной системе. Структурная схема планово-предупредительной системы дана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура планово-предупредительного ремонта

Комплексная система управления качеством в локомотивных депо предусматривает: улучшение состояния локомотивного парка; повышение коллективной и персональной ответственности за качество эксплуатационной работы и ремонта локомотивов; увеличение срока службы и надежности работы узлов, оборудования, улучшение культуры производства.

Формы и методы контроля качества Р и ТО в локомотивном депо          (входной, пооперационный, инструментальный, приемочный)

Основными задачами входного контроля могут быть: получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

а

а

Лист

ист

8

ТКТТС О. 23.02.06. ТЭ-1-22В.КР.ПЗ

обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции заказчика и подрядчика, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля; установление соответствия качества Р и ТО  установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий, а также для оперативной работы с исполнителями по обеспечению требуемого уровня качества продукции.

Пооперационный контроль осуществляют с целью оценки качества проводимой операции. Сюда относятся операции по контролю качества различных операций, в частности, качества очистки, окисления, металлизации, напыления, разделения, монтажа. Пооперационный контроль проводят либо после выполнения, либо в ходе технологической операции, причем в качестве контролируемых объектов используют как готовая продукция, так и технологические режимы и среды.

Инструментальный контроль с помощью шаблонов, калибров и диагностики, обеспечивает качественную информацию о состоянии готовой продукции.  Обладая достаточной простотой, дешевизной и оперативностью (при использовании инструментов в полуавтоматическом режиме), контроль по качественному признаку направлен исключительно на обеспечение нормативного уровня качества.

Приемочный контроль — это контроль готовой продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к эксплуатации .

Результаты приемочного контроля используются для выявления недостатков.

оставшихся невыявленными при пооперационном  контроле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

1.2 Исходные данные для расчета

1.2.1 Краткая характеристика технологической карты

Таблица 1 - Технологическая карта ремонта тормозного цилиндра

| Структура технологии ремонта (операции) | Оборудование для ремонта | Исполнители, уровень квалификации | Норма времени, чел./час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж тормозной системы | Кран-балка | Слесарь 4-го разряда | 1,5 |
| 2. Демонтаж тормозного цилиндра |  | Слесарь 3-го разряда | 1,0 |
| 3. Мойка и чистка | Ванна | Слесарь 2-го разряда | 1,5 |
| 4. Ремонт тормозной системы |  | Слесарь 5-го разряда Токарь 5-го разряда | 2,0 |
| 5. Сборка тормозной системы | Дефектоскоп | Слесарь 4-го разряда Дефектоскопист 5-го разряда | 1,0 |
| 6. Испытание | Стенд для испытаний | Слесарь 5-го разряда Слесарь 6-го разряда | 1,0 |
| 7. Установка |  | Слесарь 4-го разряда | 1,0 |
| Итого: |  | 6 | 8 |

1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

2.2 Техническая оснащенность участка ремонта

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Размер в плане (ммхмм) | Площадь,м2 | Энергопотребление, кв/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран-балка | 1 | 4000*1500 | 6,0 | 30 |
| Ванна | 1 | 1000*1000 | 2,5 | - |
| Станок токарный | 1 | 3000*1500 | 4,0 | 20 |
| Дефектоскоп МД-12 | 1 | 500*500 | 0,5 | 14 |
| Стенд для испытаний | 1 | 3000*1000 | 3,0 | 12 |
| Итого | 5 |  | 16 | 76 |

Таблица 1 – Спецификация оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

1.2.3  Расчет годовой программы ТО и Р

Исходные данные для расчета годовой производственной программы

участка ремонта тележечного цеха

Группа тягового подвижного состава                           - Тепловоз

- Марка                                                                            - 2ТЭ116

- Количество единиц тягового подвижного состава            32  -  ед.

- Периодичность проведения:   Д-1       1600*32           = 51200 тех. ед.

ТО-2   - 1885*32          = 60320 тех. ед.

ТО-3   - 460*32            = 14720 тех. ед.

ТО-4   - 450*32            = 14400 тех. ед.

ТО-5   - 52*32               = 1664 тех. ед.

ТО-6   - 25*32               = 800 тех. ед.

ТР-1    - 302*32             = 9664 тех. ед.

10998 тех.ед.      ТР-3    - 42*32               = 1334 тех. ед.

СР      - 10*32               = 320 тех. ед.

СР-1  - 4*32                  = 128 тех. ед.

Годовой объем работ:  Д (Д-1) +ТО(ТО-2;ТО-3;ТО-4; ТО-5; ТО-6)+ТР(ТР-1; ТР-3) +СР(СР;СР-1) =  212520 тех. ед.

Количество рабочих дней в году: 180

Численность персонала: производственного - 6 человек

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

2 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА

В расчет капитальных вложений (далее КВ) включаются следующие затраты: на приобретение, доставку и монтаж (демонтаж) нового оборудования и строительные работы, связанные с модернизацией цеха и участка.

КВ (руб.) = Стоимость оборудования+Стоимость транспортировки+ Стоимость монтажа (демонтожа) + Стоимость строительных работ                                         (1)

где:   стоимость оборудования определяется по накладным документам в момент покупки (по счету, цеху);

стоимость транспортировки = 10% от стоимости оборудования;

стоимость монтажа, демонтажа = 7% от стоимости оборудования;

стоимость строительных работ определяется по смете на строительство Капитальные вложения рассчитываются по одному варианту - проектному (при проектировании цеха и участка ремонта)

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран-балка Q=3,0 т/с | 1 | 300000 | 300000 |
| Ванна | 1 | 120000 | 120000 |
| Станок токарный | 1 | 500000 | 500000 |
| Дефектоскоп МД-12 | 1 | 300000 | 300000 |
| Стенд для испытания | 1 | 400000 | 400000 |
| Итого |  |  | 1620000 |
| Затраты на транспортировку-10% |  |  | 80000 |
| Затраты на монтаж и ПНР-7% |  |  | 160000 |
| Затраты на СМР-1% |  |  | 16000 |
| Всего капитальных вложений: |  |  | 187600 |

Таблица 3 - Расчёт стоимости оборудования (капитальных вложений)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

3 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Р и ТО

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Расчёт заработной платы рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом

Таблица 4 – Тарифные разряды производственного персонала

| Специальность | Кол-во |  |  | Разряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Слесарь | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Токарь | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Дефектоскопист | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО | 6 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 |

Расчет среднечасовой тарифной ставки:

Тставка сред.час.= ( ЧП 3разряда* Тставка 3разряда)+( ЧП 4разряда* Тставка 4разряда )+ (ЧП5разряда*Тставка 5 разряда)+

(ЧП6разряда*Тставка 6разряда)/кол-во человек (руб.)                        (2) где  ЧП - численность работающих по определенному разряду;

Тставка- часовая тарифная ставка по разряду;

n - число работающих.

Тставка сред.час.= (209+228+(257*3)+300)/6 = 251 (руб.)

Расчет среднегодового фонда рабочего времени:

ФРВсред.год. = tсм* Д1*Д2*ДЗ,(час)                                  (3)

где  tсм- продолжительность рабочей смены.

Д1- количество рабочих смен в месяц;

Д2- количество месяцев в год;

ФРВсред.год.= 8*15*12= 1440 (час./год)

Расчет годового фонда заработной платы участка по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

ФЗПгод.= ФРВсред.год.*Тставка сред.час*ЧП(руб.)                               (4)

ФЗПгод. = 1440*251*6 = 2168640 (руб).

Расчет размера премии по формуле:

П= 50% от ФЗПгод                                                                             (5)

П= 0,5*2168640 = 1084320 (руб.)

Расчет районного коэффициента по формуле:

РК = (ФЗПгод.+П) * 15% (руб.)                                      (6)

РК = (2046240 +1025120)*0,15 = 460404 (руб.)

Расчет основного фонда заработной платы участка:

ФЗПосн. = ФЗПгод+ П+РК                                                  (7)

ФЗПосн. = 2168640 +1084320+487944 = 3740904 (руб.)

Расчет дополнительной заработной платы по формуле:

ФЗПдоп.= ФЗПосн. * 20%                                                 (8)

ФЗПдоп.= 3740904 *0.2 = 748181 (руб.)

Расчет общего фонда заработной платы по формуле:

ФЗПобщ.= ФЗПосн.+ ФЗПдоп.                                              (9)

ФЗПобщ. = 3740904 +748181 = 4489085 ( руб.)

Расчет заработной платы одного рабочего в месяц по формуле:

ЗПср.ПП= ФЗПобщ./(12 *ЧП)(руб.)                                     (10)

ЗПср.ПП = (4489085 )/((12*6))= 62348 (руб.)

Отчисления на социальное страхование:

Зсоц.стр. = ФЗПгод. *30% (руб.)                              (11)

Зсоц.стр. = 2168640 *0,3= 650592 (руб.)

3.2 Производительность труда:

ВЫРАБОТКА

В сменная = Производственная программа сменная/ ЧП = 859/6 = 143 (чел/час)

где Производственная программа сменная = Производственная программа годовая / 180 = 154550/180 = 859 (тех. ед.)

Вмес.=Всменная*15смен = 143*15= 2145 (чел/час)

Вгод.= Вмес.* 12 мес.= 2145*12 = 25740 (чел/час)

ТРУДОЕМКОСТЬ

Тсменная=1 /Всменная = 1/143 = 0,01 (ед. труда)

Тмес.= Тсм.*15смен = 0,01*15 = 0,15 (ед. труда)

Тгод. = Тмес.* 12мес.=  0,15*12 = 1,8 (ед. труда)

Затраты на материалы и запчасти для ремонта принимаются в размере 30% от стоимости оборудования (по таблице 3):                                                                                       	Змат.проект= Полная стоимость оборудования проектная *0,3(руб.) 	        (12)

Змат.проект= 1640000*0,3= 492000 (руб.)

Затраты на топливо для отопления помещений:

Зотоп = Sпом * hпом * Цтусл. топ*Т*В*Кинф.                                (13)

где : Зотоп -  стоимость отопления;

Sпом  -  площадь помещения  (по спецификации оборудования=36 м2)

hпом -  высота помещения (8 м.);

Цтусл. топ - цена тонны условного топлива (250 руб./м3)

В- норма расхода условного топлива для подогрева 1м3 на один градус в сутки ( 0,02 км./м3)

Т- продолжительность отопительного сезона =200 дней

Кинф.- коэффициент инфильтрации зданий =1,3

Зотоп. = 46*8*250*0.02*200*1,3 = 478400 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений

Зосвещение.пом = Sпом * В * Т * Ц;                                          (14)

где : Sпом.= площадь помещения ( не менее 4,5 м2 на 1 человека смены и площадь оборудования):

В - норма удельной мощности (0,042 кв/м2);

Т - время горения световой точки в год  (3500 час/год);

Ц - цена за электроэнергию (25руб./кв)

Зосвещение.пом = 46*0,042*3500*25 = 169050 (руб.)

Затраты на силовую электроэнергию

Зсиловая эл./энергия = ∑ Руст.* Фобор.* µзагр.* Ксп  *Цэк                          (15)

где : ∑Руст.- суммарная мощность всех силовых   электроприемников   на оборудовании,  кв/час. (по спецификации оборудования =30):

Фобор .-  годовой  фонд  работы оборудования  2050 часов;

µзагр.    - коэффициент загрузки оборудования = 0,7;

Кспроса- коэффициент спроса, учитывающий неоднородность загрузки    оборудования =0,4;

Ц экс.- стоимость 1квт/час силовой электроэнергии =37 руб.

З силовая эл./энергия = 76*2050*0,7*0,4*37 = 1614088 (руб.)

Затраты, связанные с зарядкой аккумуляторных фонариков

Зфон = n*60*Ц;                                                       (16)

где : n – число фонарей;(по численности персонала в смену *2)

60 – число зарядов в год;

Ц – цена одного заряда в год (15руб)

Зфон =12*60*15 = 10800 (руб.)

Общая сумма затрат на электроэнергию:

∑З элек/энергии =   Зосвещение.пом.+ Зсиловой элек/энергии +Зфон.                                  (17)

∑З элек/энергии = 169050+1614088+10800 = 1793938 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Затраты на воду для технологических целей

Затраты, связанные с зарядкой аккумуляторных фонариков

Зводы технолог. = ∑ Q*К сп* Фобор.* 1,1 *Ц кан.воды  /100                       (18)

где : ∑Q- расход воды на обмывку деталей, м3/год =126 м3/год (0,1 м3/час*1260 часов/год -годовой фонд рабочего времени)

Ксп – коэффициент спроса воды = 0,75;

Фобор.- годовой фонд работы моечного оборудования = 2030часов;

1,1- коэффициент утечки воды;

Цкан.воды –цена 1м3 канализационной воды = 15руб.

Зводы технол.= (144*0,75*2030*1,1*15)/100 = 361750 (руб.)

Затраты воды на бытовые нужды

Зводы бытов.= а * ЧП*  Дгод* Цводы / 100 (19)

где : а –удельный расход воды на одного рабочего =65 литров/смена;

ЧП –численность персонала сменная (по табл. 4);

Дгодовая - количество рабочих дней в году (по заданию)

Цводы – цена воды на бытовые нужды =  20руб

Зводы бытов. = (65*6*180*20)/10  = 140400 (руб.)

Затраты на сжатый воздух

З сжатый воздух = ( 60 *Дгод*1,5* Кспроса*Q*Рт *Nг * Ц воздуха)/1000              (20)

где: 60 - количество минут в часе;

Дгодовая  -  количество рабочих часов в году;(по заданию)7ч*15см*12мес

1,5 –коэффициент, учитывающий потери воздуха;

Кспроса  -  коэффициент спроса сжатого воздуха =0,3;

Q – количество сжатого воздуха, потребляемого единицей оборудования в минуту=0,7;

Рт – расход сжатого воздуха на полный цикл испытания =1,2м3

Nr – годовая программа ремонта (по ранее выполненным расчетам ТР-1,ТР-3);

Цвоздуха – цена 1м3 сжатого воздуха = 25руб.

З сжатый воздух= (60*1980*1,5*0,3*0,7*1,2*10998*25)/1000 = 12347015  (руб.)

Затраты по технике безопасности и производственной санитарии.

Норма выдачи мыла в год: для ПП = 2,4 кг/год, 1 кг мыла = 50 руб.

Зтех.без.и сан. = 1800*2,4*50 = 129600

( Годовая ЧПпп * 2,4) *50  (21)

где : годовая ЧП производственного = ЧП смены*15смен*12месяцев

Зтех. без. и санитарии   = 10*15*12 = 1800 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Амортизация оборудования

Таблица 5- Расчет амортизации

| Наименование оборудования | Полная стоимость оборудования, руб. (по табл.3) | Норма амортизации в % | Сумма годовых амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран-балка | 300000 | 18% | 54000 |
| Ванна | 120000 | 5% | 6000 |
| Станок токарный | 500000 | 25% | 125000 |
| Дефектоскоп МД-12 | 300000 | 20% | 60000 |
| Стенд для испытания | 400000 | 22% | 88000 |
| Итого: |  |  | 333000 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

3.3 Непроизводственные затраты

Затраты на форменную одежду

Зформ.одеж.мес ./1 чел. = ФЗПгод.* 1% (0,01)                                  (22)

Зформ.одеж.мес ./1 чел= 2168640*0,01= 21686 (руб.)

Зформ.одеж.год.= Зформ.одеж.мес ./1 чел *12мес.*ЧП(ПП)                       (23)

где : ЧП-численность персонала: ПП-производственного,

Зформ.одеж.год= 21686*6 = 130116 (руб.)

Затраты по командировкам персонала

Зком.мес./1чел. = ФЗПгод.  * 5% (0,05)                                      (24)

Зком.мес./1чел=2168640*0,05 = 108432 (руб.)

Зком.год  =  Зком.мес./1чел.*12мес.* ЧП

Зком.год  = 108432*3 = 325296 (руб.)

Затраты на подготовку кадров

Зпод. кадров мес. = ФЗПгод*  0,5 % (0,005)                                 (25)

Зпод. кадров мес. = 2168640*0,005 = 10843 (руб.)

Зпод. кадров год  =  Зпод. кадров мес. *12мес.*ЧП                                 (26)

Зпод. кадров год  = 10843*3 = 32529 (руб.)

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения

Змбц год.= Змбц мес.*12мес                                               (28)

Змбц год.= 2168640*0,02= 43373 (руб.)

Затраты общецеховые, цеховые

Зобщецех.год  =  Зобщецех.мес. *12мес                                       (30)

Зобщецех.год  = 2168640*0,025= 54216 (руб.)

Затраты общезаводские (локомотивного депо)

Зобщезавод.год = Зобщезавод.мес.*12мес 				        (32)

Зобщезавод.год = 2168640*0,03= 65059 (руб.)

Затраты прочие (локомотивного депо)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Зпрочие год = Зпрочие мес *12мес                                            (34)

Зпрочие год = 2168640*0,03= 65059 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Таблица 6 -Смета затрат и калькуляция себестоимости на техобслуживание и ремонт по участку ремонта

| Показатели |  | Единицы измерения | Проектный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные затраты: Основной фонд ЗП ПП |  | руб. | 3740904 |
| Дополнительная ЗП ПП |  | руб. | 748182 |
| Материалы, запчасти |  | руб. | 562800 |
| Топливо, отопление |  | руб. | 478400 |
| Электроэнергия |  | руб. | 1793938 |
| Отчисление на соц. страхование |  | руб. | 650592 |
| Вода на технологические и бытовые нужды |  | руб. | 502150 |
| Сжатый воздух |  | руб. | 12347015 |
| Амортизация оборудования |  | руб. | 333000 |
| Итого: |  |  | 20823981 |
| Непроизводственные затраты: |  |  |  |
| Форменная одежда |  | руб. | 130116 |
| Командировки |  | руб. | 325296 |
| Подготовка кадров |  | руб. | 32529 |
| Охрана труда и техника безопасности |  | руб. | 129600 |
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов |  | руб. | 43373 |
| Общецеховые |  | руб. | 54216 |
| Общезаводские |  | руб. | 65059 |
| Прочие |  | руб. | 65059 |
| Итого: | Руб. |  | 845248 |
| Полная себестоимость: | руб. |  | 21669229 |

3.4 Расчет затрат на производство единицы продукции и результативных показателей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Определение себестоимости на единицу работ

Себестоимость на 1работ по техническому обслуживанию и ремонту ТПС=

Полная себестоимость (из табл.6)/ Годовую программу ремонта (расчет1.3) (35)

Себестоимость 1 продукции проектная=21669229/154550 = 140 (руб.)

Определение прибыли

Прибыль = Доход – Полная себестоимость (по табл.6)                  (36)

Доход = Годовую программу ремонта (расчет1.3)* себестоимость 1 выпущенной продукции *коэффициент ожидаемой прибыли (от1,1 до1,25)

Доходпроектный= 21669229*1,20 = 26003075 (руб.)

Прибыльпроектная= 26003075 -21669229= 4333846 (руб.)

Определение рентабельности

Ƥ = Прибыль / Полная себестоимость (по табл.6.) *100%                 (37)

Рпроектная= 4333846 /21669229= 0,1*100 = 20%

4 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Проектирование (организация работы) цеха,

Экономическая эффективность проекта определяется по следующим показателям: экономия себестоимости продукции и срок окупаемости капитальных вложений. Оценка эффективности осуществляется путем сопоставления стоимостных показателей полной себестоимости (С) и капитальных вложений (К).

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:

Ээ= [ (С2 +Е н*К2 )] * N, (руб.)                                        (38)

где : Ээ - годовой экономический эффект;

К – капитальные вложения;

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности = 0,15

С1- себестоимость единицы продукции по базовому варианту;
            С2- себестоимость единицы продукции по проектному варианту;

К1-удельные капитальные вложения на единицу;

К2-удельные капитальные вложения на единицу по проекту;

Ээ = (140+0,15*171)*10998 = 1825668 (руб.)

К2 = К/ N (руб.)                                                   (39)

Где : К – общие капитальные вложения по проекту (по таблице 3);

N – годовая программа по ремонту и техническому обслуживанию (по расчету 1.3);

К2 = 1876000/10998 = 171 (руб.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Годовая экономия от снижения себестоимости определяется по          формуле:

∆ С = ( C2)*N (руб.)                                                  (40)

∆ С = (140)*10998 = 1539720 (руб.)

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

Токупаемости = К/Ээ (год)

Токупаемости= 1876000/1825668 = 1 (год)

Таблица -7 Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Единицы измерения | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Годовая программа ремонта | тех.ед. | 154550 |
| Численность производственного персонала | чел. | 6 |
| Основная зарплата работников | руб. | 3740904 |
| Среднемесячная зарплата работников | руб. | 62348 |
| Себестоимость единицы продукции | руб. | 140 |
| Годовая экономия от снижения себестоимости | руб. | 1539720 |
| Капитальные вложения | руб. | 1876000 |
| Годовой экономический эффект | руб. | 1825668 |
| Срок окупаемости | год | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

Заключение

В результате расчетов экономической части курсового проекта решены следующие задачи:

– Определено назначение и характер работы цеха тормозного цилиндра и оснащённость цеха;

– Рассчитана годовая программа ремонтов и технического обслуживания,

– Выполнен расчёт капитальных вложений на оборудования;

– Выполнен расчет затрат на выполнение производственной программы и ТО;

--Выполнен расчёт заработной платы рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом;

--Выполнен расчет производственных и непроизводственных затрат;

-- Выполнен расчет затрат на производство единицы продукции и результативных показателей;

--Выполнен расчет показателей экономической эффективности

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

ТКТТС.О.23.02.06. ТЭ-1-22В. КП.ПЗ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 2. 105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

2 ГОСТ2. 109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

3 ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

4. ГОСТ 19. 202-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Спецификация. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.92 N 833 «О повышении безонасности движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации»

5 Басовский, Л.Е. Экономика отрасли. Учебное пособие / Л.Е. Басовский. Москва: Инфра-М, 2018. - 201с.

6 Белов, И.В. Экономика железнодорожного транспорта. Учебник для колледжей / И.В. Белов - Москва: «Транспорт», 2019. - 192с.

7 Гусаров, Е.В. Экономика и управление на ЖДТ. Учебное пособие / Е.В. Гусаров - Хабаровск: ДВГУПС, 2017. - 291с.

8 Поздняков, В.Я. Казаков, С.В. Экономика отрасли, Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков - Москва: Инфра-М, 2016. - 152с.

Ресурсы- Internet

1 Экономика отрасли: сайт - www.locotech.ru (дата обращения 27.07.2018) -Текст: электронный;

2 Структура экономики в ЖДТ: сайт - www.economy-lib.com (дата обращения 12.09.2022) -Текст: электронный;

3 ООО «Локо-техСервис» сайт - pomogala.ru (дата обращения 07.10.2019) -Текст электронный.